# BASCULINO

# Scheda tecnica

| Misure a listino | Da L2000 x H2000 a L3500 x H3000. Per altre misure chiedere fattibilità e preventivo. |
| --- | --- |
| Standard costruttivo del manto | Pannelli in lamiera di acciaio coibentati con schiuma poliuretanica Secur-Pan 495x42 e 615x42, oppure, sezioni vetrate Visa di tipo Full Vision. |
| Configurazioni disponibili | Base, Visa, Stop & Go e Visa-Stop & Go |
| Struttura e telaio | Tipo MyBox: profili di alluminio per spallette e veletta, rivestiti con la stessa lamiera utilizzata per i pannelli del manto. |
| Colori standard pannelli lato esterno | Compatibili con le versioni MyBox. |
| Finitura pannelli lato esterno | Goffratura stucco, goffratura legno o liscio, compatibili con le versioni MyBox. |
| Disegno pannelli lato esterno | Flat (Senza nervature), Single (con nervatura singola), Multi (con nervature multiple), Cassettato. |
| Dogatura verticale | Con sovrapprezzo, solo per il disegno Multi e dipendente dalle misure in larghezza. Richiedere fattibilità e prezzo. |
| Colori fuori standard pannelli lato esterno | Tinte RAL o combinazioni colore/finitura non previste dal sistema MyBox al momento non sono realizzabili. |
| Profili bordatura manto | Profilo perimetrale in alluminio con doppia guarnizione interna ed esterna su tutti e 4 i lati. Colori abbinati al portone e compatibili con il sistema MyBox. |
| Colore Standard pannelli lato interno | Bianco C 21. |
| Finitura pannelli lato interno | Goffratura stucco. |
| Disegno pannelli lato interno | Multi (con nervature multiple). |
| Foratura manto | Foratura per leva di sblocco o serratura compresa nel prezzo. Non foratura per leva di sblocco o serratura con sovraprezzo. |
| Maniglia/Serratura | Per versioni manuali. Rombo residenziale Logo Breda ad incasso con chiave e pendolo che funge anche da maniglia esterna Colori nero, dorato, cromato o bronzato. |
| Sblocco motore | Per versioni motorizzate. Rombo residenziale Logo Breda ad incasso con chiave e pendolo. Colori nero, dorato, cromato o bronzato. |
| Guide di scorrimento | In acciaio zincato. Sistema simile ad SO/SMB1. |
| Molle | Posizionamento in coda alle guide. In acciaio zincato dimensionate per 15.000 cicli. Per un numero di cicli superiori richiedere fattibilità e prezzo. |
| Rotelle di scorrimento | 4 rotelle in nylon con cuscinetto su perno in acciaio. |
| Sicurezze meccaniche | Paracadute molle e carterizzazione laterale guide in lamiera zincata o in lamiera microforata. Paracadute cavi in fase di studio e disponibile in un secondo momento. |
| Sicurezze per automazioni | Bordo sensibile sul lato inferiore del telaio del manto. Fotocellule (anche autoalimentate) sul lato interno fissate agli angolari di supporto delle guide verticali. |
| Carterizzazione delle guide in plastica | Non disponibile |
| Carterizzazione delle molle | Non disponibile |
| Ingombri | Il telaio di supporto del sistema MyBox occupa 100mm per la veletta e 90mm per ognuna delle due spallette. La luce di passaggio in architrave a portone aperto viene ridotta di 70mm nelle versioni manuali e di 100mm per le versioni motorizzate con bordo di sicurezza applicato. |
| Installazione | Possibilità di installazione sia in luce che in oltreluce con le stesse modalità e caratteristiche del sistema MyBox, ovvero: semplicità e rapidità di montaggio grazie ai componenti preassemblati e predisposti. |
| Motorizzazione | Esclusivamente con motore a traino ma senza ulteriori accessori aggiuntivi quali bracci adattatori ecc.. |
| Movimento del manto | Debordante in fase di sollevamento e non debordante quando completamente aperto |
| Spedizione | In kit di montaggio (anche per il manto) e guide di scorrimento preassemblate tipo MyBox. |
| Imballo | Le misure di portone compatibili con il sistema MyBox avranno due colli con l’imballo in cartone. Le altre misure di portone saranno consegnate con imballo in film plastico uguale ai portoni sezionali. |
| Accessori | Disponibili oblò, griglie di areazione e sezioni Visa sia vetrate che con griglia di aerazione. |
| Porta pedonale inserita | Attualmente non disponibile. Verrà resa disponibile in un secondo momento. |
| Brevetto | "Basculino" è un marchio registrato Breda ed è un sistema totalmente originale che è stato oggetto del deposito di un brevetto esclusivo. |
| Certificazione | Disponibile certificazione e marcatura CE. |
| Disponibilità | Da Maggio 2009 |